KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ

2026 YILI 1. HİBE PROGRAMI

Kümelenme Yatırım Ortaklığı (Bireysel Hibeler)

BASINÇLI SU TANKERİ

(Tarımsal Kullanım ve Yangın Söndürme Amaçlı)

TEKNİK ve İDARİ ŞARTNAME

İl Adı		: Osmaniye

EKK Adı		: Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Merkez, Sumbas

Tarih		: 11/03/2026

BASINÇLI SU TANKERİ

(Tarımsal Kullanım ve Yangın Söndürme Amaçlı)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

# Genel Özellikler

- Bu şartname ile bitkisel üretim veya hayvansal üretim yapan çiftçilerimizin su tankeri ihtiyaçları desteklenecektir.

- Yükleniciler 1 adet basınçlı su tankeri teminini gerçekleştirecektir.

- Alınan makine ve ekipmanların tümünün gerekli standartlara ve teknik şartnameye uygun olması, montajlanması ve ayarlanması yüklenici firmanın sorumluluğu altındadır.

- Basınçlı Su Tankeri, Yüklenici tarafından çalışır halde sıfır yeni bir tanker anahtar teslimi olarak yararlanıcıya verilecektir.

- Projenin görünürlüğü açısından makinenin dış gövdesine İdare tarafından belirlenecek tasarım, Yüklenici tarafından metal plaka şeklinde yapıştırılmış olarak teslim edilecektir.

- Su tankeri kullanım eğitimi yüklenici firma tarafından yararlanıcıya verilecektir.

Teknik Özellikler

- Tank kapasitesi tedarik durumu göz önüne alınarak en az 3.000 litre olmalıdır. - Kazan sac kalınlığı en az 2 mm galvanizli olmalıdır. - 120 NPU şase olmalıdır. - Şase üstü montajlı olmalı ve deposu içinde en az 1 adet dalgakıran (2 mm paslanmaz sac ile) olmalıdır. - Dingil sayısı 1 adet olmalıdır. - 2 adet tekerlek, tubeless jant lastik olmalıdır. - En az 10 kat çelik yay yaprak makaslı olmalıdır. - Depo üzerinde bagaj demiri monteli olmalıdır. - Önlerde kriko ayarlamalı indirip kaldırma ayak sistemi bulunmalıdır. - 1,5 inç şaftlı yüksek basınçlı (en az 10 bar) santrifüj pompa sistemine sahip olmalıdır. - En az 6 metre 1,5 inç filtreli alıcı su doldurma hortumu bulunmalıdır. - Arkada 2 adet reflektör ve yan taraflarında en az 2 adet reflektör bulunmalıdır. - Tüm ürünler yeni ve kullanılmamış olacak, üzerlerinde marka ve modeli gösteren bilgiler bulunacaktır. - Türkçe olarak hazırlanmış kullanım, montaj, tamir-bakım kitapçığı ve kılavuzu ile teslim edilmelidir. - Asgari 2 yıl garantili olmalıdır.

BASINÇLI SU TANKERİ (Tarımsal Kullanım ve Yangın Söndürme Amaçlı)

İDARİ ŞARTNAMESİ

- Basınçlı Su Tankeri hibe programı Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Merkez ve Sumbas Ekonomik Kalkınma Kümesine bağlı köylerde gerçekleştirilecektir. Hibeler, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olarak yapılacaktır.

- Yükleniciler, Uygulama Sözleşmesinin ekinde verilen teknik şartnameye uygun olarak hibe sözleşmesinin imzalanmasından itibaren en geç 120 takvim gününde işi tamamlar.

- Makinenin teslim adresi yararlanıcının ikametgâh adresidir.

- Makine ve ekipman temininde, kargo veya benzeri taşıma araçlarıyla yapılan sevkiyat sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.

- Basınçlı Su Tankerinin her iki yan cephesinde görünür olacak şekilde, tasarım detayları aşağıdaki gibi olan ve üzerinde Bakanlık, IFAD, UNDP, TRGM ve KDAKP logoları ile birlikte “Bu Basınçlı Su Tankeri, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi hibesi ile alınmıştır.” ifadesinin yer aldığı 50x70 cm ebatlarındaki etiket baskı su tankerine yapıştırılacaktır.