	[image: image6.jpg]T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIGI




	GÖKSU TAŞELİ HAVZASI

KALKINMA PROJESİ

Mantar Seraları Kurulumu
	[image: image7.jpg]





	[image: image4.png]



	KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ


	[image: image5.jpg]> 9
—

KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR
KALKINMA PROJESI







KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ

2026 YILI 1. HİBE PROGRAMI

Çiftçilerin Beceri ve Organizasyonu

KURULUM HİBESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER 

TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAME
İl Adı

: Osmaniye

EKK Adı
: Bahçe, Düziçi, Sumbas ve Kadirli EKK’leri

Tarih

: 11/03/2026
SERA KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

Genel Özellikler;
Bu şartnameyle, en az 500 m2 ile 1000 m2 arası alana sahip plastik sera kurulum yatırımı desteklenecektir. 
Yatırım Yeri: Osmaniye İli Bahçe ve Sumbas EKK’leridir.
Teslim Süresi: 180 gündür. 
· Sera kurulacak arazi üzerinde, kuruluma engel olacak hiçbir şey bulunmayacak şekilde yükleniciye teslim edilecektir.

· Yükleniciler sera kurulumu ve proje tanıtım tabelası yapımını gerçekleştirecektir. 
Plastik Sera

1.  Sera alanı en az 500 m2 büyüklüğündedir ve 1000 m2 ’ye kadar desteklenecektir.
2. Sera tipi Yandan ve Alından Havalandırmalı Yay Çatılı Plastik Sera olacaktır.

3. Sera kuzey-güney yönünde kurulacaktır.

4. Oluk altı yüksekliği 3 metre ve sera yüksekliği (mahya) 4,5 metre olmalıdır.

5. Kolonlarda kullanılacak temel betonu ebadı 40x40x60 cm (en-boy-yükseklik) olmalıdır. Kolon deliklerine dökülecek olan beton sınıfı C25 olacaktır.

6. Sera giriş kapısı sürgülü ve çarpan tip olmak üzere 2 adet olacaktır. Kapı yerleştirilecek alanlar yararlanıcı tarafından yüklenici firmaya bildirilecektir.

Birinci kapı çarpan tip olup, plastik örtü kaplı, tek kanatlı ve sera dışına doğru olmalıdır. Sera giriş kapısı ebadı 120 cm x 220 cm olmalıdır.

İkinci kapı sürgülü kapı olacaktır. Sürgülü kapı, plastik örtü kaplı ve 200 cm x 200 cm ebadında olmalıdır. Kapı üzerinde Açma & Kapama kapı kolları ve asma kilit dili bulunacaktır.

7. Sera taşıyıcı kolonları (direkleri) en az 60 X 2,5 mm ebatlarında galvaniz borudan oluşacaktır. Kolon (direk) aralığı 3 metre olmalıdır.

8. Sera çatı yayı (kafes) için en az 34 X 2 mm ebatlarında 9 metre uzunluğunda galvaniz borular kullanılacak olup bu borular bükülerek 7,60 metre çapında çatı yayı elde edilecektir.

9. Çember altı borusu (tepe yay bağlantı borusu) en az 27 X 2 mm ebatlarında ve galvanizli olmalıdır.

10. Sera, yağmur sularının tahliyesi için meyilli olarak kurulacaktır.

11. Yağmur olukları 380 X 2,0 mm kesitli galvanizli sacdan imal edilecektir. Yağmur olukları sera dışına doğru 2 metre uzatılmalıdır.
12. Sera ünitesinde Yan ve Alın Havalandırma Pencereleri bulunmalıdır. Sera ünitesi havalandırma pencereleri manuel tipte olmalıdır.

13. Seranın üç tarafında da havalandırma bulunacaktır. Yan havalandırma pencereleri sera etek mesafesinden (zeminden itibaren 100 cm yükseklik) başlayacak ve oluk altı mesafeye kadar açılır kapanır olacaktır. Yan havalandırma pencereleri manuel makaralı tip olmalıdır.

14. Alın havalandırma, pencere şeklinde olacaktır. Serada her bir çemberde 1 adet olmak üzere 180 X 80 cm ebatlarında havalandırma bulunmalıdır. Alın havalandırma 2 adet manuel redüktörlü olmalıdır. Alın havalandırmada 2,5 mm galvanizli sacdan imal edilmiş kremayer dişliler kullanılmalıdır. Pencerelerde çift hat dişli bulunacaktır.

15. Alın ve yan havalandırma, pencereler 50 mesh’lik sineklik tül ile kapanacaktır.

16. Sera Plastik (PE) Örtüsü, UV-IR-AF-EVA katkılı tek kat 36 ay garantili olmalıdır. Polietilenin kalınlığı 180 mikron (μ) olacaktır. Plastik örtü montajı klips ile yapılmalıdır.

17. Askı teli 3 mm galvaniz paslanmaz tel olmalıdır. Askı telinin montajı (80-90 cm ara ile) yüklenici tarafından yapılacaktır.

18. Sera ünitesinin montajında TS EN 13031-1 standardı karşılanmalıdır.

19. Kullanılacak tüm malzemeler TSE onaylı olmalıdır.

20. Metal aksam ve montaj parçaları en az 2 yıl garantili olmalıdır.

21. Tüm çelik konstrüksiyon malzemeleri galvanizli olmalıdır.

22. Rüzgâr yükü dayanımı en az 90 km/s, kar/dolu yükü dayanımı en az 50 kg/m² ve bitki yükü dayanımı en az 5 kg/m² olmalıdır.

İDARİ ŞARTNAME

1. Plastik sera kurulumu Osmaniye ili Bahçe Ekonomik Kalkınma Kümesine bağlı köylerde/mahallelerde bulunan arazilerde gerçekleştirilecektir. Kurulum işi, yatırım yerine teknik şartnamede belirtilen ölçü ve özelliklere uygun olarak yapılacaktır.

2. Sera kurulumu, bizzat yüklenici veya temsilcisi tarafından gerçekleştirilecektir. Nakliye ve tüm kurulum giderleri yükleniciye ait olacaktır. Kargo veya benzer aracı nakil unsurları ile yapılan gönderimler sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir. Kazı zorlukları ve taşımaları için Yüklenici ayrıca bir bedel talep etmeyecektir.
3. Yükleniciler, Uygulama Sözleşmesinin ekinde verilen teknik şartnameye uygun olarak hibe sözleşmesinin imzalanmasından itibaren en geç 180 takvim gününde işi tamamlar.

4. EPDB tarafından tasarlanan 150x100 cm boyutlarında bir totem tanıtım seranın dışarıdan görülebilecek bir yerine uygun şekilde monte edilecektir. Tabela çift taraflı olarak yapılacaktır. Tabela içeriği hem sera içerisinden hem de sera dışından görülebilmelidir. 

[image: image1.png]150 cm

T.C. TARIM ve ORMAN BAKANLIGI
Osmaniye i Tarm ve Orman Mudarlogs

Bu Sera (Geng Giri

T.C. Tarim ve Orman Bakanlig tarafindan yilriitiilen

KIRSAL DEZAVANTAILI ALANLAR KALKINMA PROJESI
finansmani ile kurulmustur.

100 cm

175cm




ARICILIK PAKETİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Genel Özellikler
Bu şartnameyle, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi Genç Girişimciler Kurulum Hibesi Programı kapsamında “polen tuzaklı arı kovanı, bal süzme makinesi, bal sağım çadırı ve güneş enerjisi sisteminden” oluşan Arıcılık Alet Ekipman Paketi alımı desteklenecektir.
Yatırım Yeri: Osmaniye İli Bahçe, Düziçi, Kadirli ve Sumbas EKK’leridir.
Teslim Süresi:
İşin teslim süresi 180 gündür. 
Polen Tuzaklı Arı Kovanı
1. Alımı yapılacak polen tuzaklı modern kovanların tümü Langstroth TS 3409:2006 standartlarına uygun olmalıdır. Kovanlarda polen tuzağı, kuluçkalık (ahşap-tahta çıtalı), ballık (çıtalı), dip tahtası ve kovan kapağı bulunmalıdır.

2. Kovanlar yeni ve beyaz boyalı olacaktır.

3. Kovanlar en az 50*42*29 ölçülerinde olacaktır. Çerçeve ölçüsü en az 24 cm olacaktır.

4. Kovanlar; sarıçam, kızılçam veya ladin kerestesinden yapılmış olacaktır.

5. Kovanların dış yüzeyleri beyaz boya ile boyanmadan önce ahşap koruyucu boya ile boyanmış olacaktır.

6. Kovanların üst kapakları en az 0,35 mm galvaniz saç ile kaplanmış olacaktır.

7. Kovanların üst kapağında arka ve önde havalandırma deliği olacaktır.

8. Ön uçuş delikleri kolayca kapanabilecek, gezginci arıcılığa uygun genişlikte olacaktır.

9. Galvanizli saç ile üst kapak tahtası arasında minimum 1 cm kalınlıkta doğal yalıtım malzemesi olacaktır.

10. Kovanlar kuru keresteden yapılmış olacaktır.

11. Kereste budaksız olacaktır.

12. Polen kapanı alüminyum elek tipi olmalıdır.
13. Propolis tuzağı olmalıdır.

14. Plastik ana arı ızgarası olmalıdır.

15. Şurupluk olmalıdır.

16. Ana gövdeler 2,5-3 cm kalınlığında bütün tahtadan olacak, ek olmayacaktır.

17. Kovanlar vida sistemiyle monte edilecektir.

18. Kovanların teslimatı yükleniciye aittir.

19. Nakliye esnasında oluşacak kayıplardan yüklenici sorumludur. 

20. Kovanların her birinin ön veya yan yüzeyine 6x10 cm ebatlarındaki metal plaka monte edilecektir. Metal plaka üzerine ''Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi-Osmaniye-2026'' yazısı ve proje logoları uzun ömürlü, suda çözünmeyen boya ile veya lazer ile yazılacaktır.
Bal Süzme Makinesi
1. Bal süzme makinası en az 4 petek kapasiteli ve otomatik olmalıdır.

2. Motor gücü en az 180 Watt (0,18 kW) ve zaman ayarlı olmalıdır.

3. Gövde 1. kalite paslanmaz çelikten (304) imal edilmelidir.

4. Gövde saç kalınlığı en az 0,5 mm olmalıdır.
5. Pervane 1. kalite paslanmaz krom çelikten (304) olmalıdır.

6. Musluklu ve ayarlı olmalıdır.
7. Bal süzme makinesinin ön yüzeyine 6x10 cm ebatlarındaki metal plaka monte edilecektir. Metal plaka üzerine ''Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi-Osmaniye-2026'' yazısı ve proje logoları uzun ömürlü, suda çözünmeyen boya ile veya lazer ile yazılacaktır.
Bal Sağım Çadırı
1. 3X3 veya 4X3 veya 4X5 m ölçülerinde olmalıdır. 

2. Sağım çadırının yüksekliği en az 2 metre olmalıdır. 

3. Sağım çadırının ayakta kalmasını sağlayacak profil demirleri paslanmaz galvanizli ve birbirine geçmeli olmalıdır.
4. Sağım çadırı kaliteli bezden imal edilmiş olmalıdır.

5. Giriş kapısı çift fermuarlı, pencereler fermuarlı, içeriye giren arıları tahliye etmeye yarayan çıkış yerleri olmalıdır.

6. Sağım çadırının üstü su geçirmez olmalıdır.

7. Çadırın alt kısımlarında 40 cm toprağa gömme yeri olmalıdır.

8. Sağım çadırı kolay sökülüp monte edilebilme özelliğine sahip olmalıdır.
9. Sağım çadırının ön cephesine 30x50 cm ebatlarında bir etiket monte edilecek, tasarım detayları aşağıdaki gibi; üzerinde Bakanlık, IFAD, UNDP, TRGM ve KDAKP logoları ile birlikte “Bu Bal Sağım Çadırı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi hibesi ile alınmıştır.” ifadesinin yer aldığı sticker uzun ömürlü, suda çözünmeyen boya ile hazırlanacaktır. 

[image: image2.png].. TARIM ve ORMAN BAKANLIGH
Osmaniye I Tarim ve Orman MUdUrluga

Bu Bal Sagim Cadir,
T.C. Tarim ve Orman Bakanlig tarafindan yiiritiilen
KIRSAL DEZAVANTAILI ALANLAR KALKINMA PROJESI

hibesi ile alinmistir.





Güneş Enerjisi Sistemi
	510 Wp Taşınabilir Solar Sistem

	Açıklama
	Set İçeriği
	Miktar

	Solar Panel (Min. 170X3 Wp) 510Wp
	3 X 170Wp
	1 set

	Tam sinus 1000 Watt Akıllı inverter dahili şarj regülatörü
	1 unit
	

	Jel Akü 200 Ah
	2 X 100Ah veya 1x200 Ah
	

	Pano ve kablo
	1 unit
	

	Alüminyum Konstrüksiyon
	1 unit
	


Solar Panel
1. FV modüller, [0, + 5Wp] anlık çıkış gücü toleransı içinde olmalıdır. Tüm modüller sadece pozitif güç toleransıyla sıralanmalıdır. Tüm PV modülleri, imalat fabrikasında flaş testinin güç çıkış raporunun 'nominal değerinden yüksek' olacaktır. Negatif güç toleransı kabul edilmeyecektir.

2. Kullanılacak olan FV panel tipi polikristal veya monokristal olabilir. Paneller 3 adet özdeş panel kullanılarak birbirine paralel olarak bağlanacaktır. Kullanılacak panellerin gücü minimum 170 Wp x 3 =510 Wp olmalıdır. 

3. FV modüllerinin konnektörleri orijinal MC4 familyasından olmalıdır. DC sistemde kullanılacak konnektörler aynı marka, model ve özdeş olmalıdır. FV modüllerin konnektörleri IP67 suya dayanıklılık standardını sağlamalıdır.

4. Kullanılacak paneller minimum 170 Wp gücünde olup panel verimliliği minimum %17 olmalıdır. 

5. Gölgelenmenin neden olduğu güç düşüşlerine karşı, FV modüller az 2 adet by-pass diyotlu olacaktır. Enerjinin üretilmediği durumda FV modüllere akım geçişi olmayacak şekilde koruma yapılacaktır.

6. FV modüllerin ön camları harici olarak uygulanacak zorlanmalara karşı dayanıklı olacaktır. (Örneğin taş atılması durumunda veya buz, dolu gibi parça darbelerine karşı cam kolaylıkla kırılmayacak yapıda olacaktır.)

7. FV modüller ve bağlantı elemanları en az 130 km/saat hızındaki rüzgâra dayanabilecek kapasitede rüzgâr direncine sahip olacaktır.

8. FV Modüller min. 2400 Pa rüzgâr yüküne ve min 5400 Pa kar yüküne dayanabilecek yapıda olacaktır. 

9. FV modül bağlantı kutusu en az (Junction Box) IP 67 koruma sınıfında olmalı ve sıcak veya soğuk havalarda kapak düşme sorunu olmamalıdır.

10. FV modül doğru akım çıkış kabloları ve konvektörlerinin (+) ve (-) kutupları ayırt edilebilir yapıda olacaktır.

11. FV modül doğru akım çıkış kabloları her bir kutup için en az 10 metre uzunlukta, TS EN50525-2-11 standardına ya da yabancı/uluslararası dengi standarda uygun olmalıdır, minimum 6 mm² kesitinde 2 adet (1 adet kırmızı renkli, bir adet siyah renkli) kablo olacaktır. 

12. Güneş panellerinde civatalı olarak montajlanmış çerçeveler kabul edilmeyecektir. Panel çerçeveleri preslenmiş, aynı zamanda punch işlemi de görmüş olmalıdır.

13. FV modüllerin çerçevesi korozyona dayanıklı malzemeden imal edilmiş ve paslanmaz yapıda (anodize alüminyum) olmalıdır.
14. FV modüller: -40 °C ile + 85 °C sıcaklık aralığında ve %0 -90 bağıl nem aralığında sorunsuz çalışacaktır.

15. Güneş enerjisi sisteminde kullanılacak FV modüller 2025 veya sonrasında üretilmiş olacaktır. 
16. FV modüllerin ömrü minimum 10 yıl mekanik ve 20 yıl performans garantisine sahip olmalıdır. Lineer enerji garantisi, panel gücünün 10 yıl sonunda en az %90’ını ve 20 yıl sonunda en az %80’ini sağlayacak şekilde yüklenici taahhüt edecektir. Panellerin lineer garantisi ürün katalogları ile teklifte sunulmalıdır.

17. FV modüllerin her birinde en az 2 adet (Biri modülün camının içinde olacak) seri numarası barkodu ve 1 adet etiket bulunmalıdır.  FV modül etiketi bunlarla sınırlı olmamak üzere en az aşağıdakileri içerecektir.

-Vmpp, Voc Impp, Ioc, Pmpp, NOCT değerleri,

-Max çalışma gerilimi değeri

-Uzunluk, ağırlık verileri,

-Güç toleransı,

-Kalite sınıfı,

-Test koşulları (STC) (Işınım sıcaklık nem)

-Marka, model, seri numarası bilgileri

-CE işareti olmalıdır
-Üretilen Ülke
-Üretici Firma İsmi

18. Panellerin imalatı sırasında Tarım ve Orman Bakanlığı, IFAD, UNDP, KDAKP logoları panellerin içine cam içi laminasyon işlemi uygulanarak net olarak görülecek şekilde hazırlanacaktır.

19. Her bir panelin mutlaka seri numarası cam içinde okunur şekilde olacak ve test raporu seri numarasına göre düzenlenecektir.

20. Panel Çerçevelerine sabit ve kalıcı etiket yöntemiyle, çiftçinin adı, soyadı proje numarası yazılacaktır.

21. Teslim sırasında yüklenici firma panellere ait laboratuvar test sonuçlarını vermek zorundadır.

Evirici (İnvertör, Tam Sinüs)
1. Norminal 1000W gücünde, giriş gerilimi:12 Volt DC gerilimi, çıkış gerilimi:220/230 Volt AC 50 Hertz olacaktır.

2. Evirici, aşırı yük, yüksek sıcaklık, düşük akü voltajı korumalarına sahip olacaktır.

3. Evirici çalışma sıcaklığı aralığı 0,+40 °C olacak ve maksimum %90 bağıl nemde çalışabilecektir.

4. Evirici, verim minimum %90 olacaktır.

5. Eviriciler, jel aküyle çalışabilecek yapıda olacaktır.

6. Aşırı yük, gerilim ve kısa devre durumunda sistemi korumaya alarak eviriciyi yeniden başlayacaktır.

7. Aşırı yük ve ısınma durumunda sesli ikaz verebilmelidir.

8. Evirici voltaj girişi en az 10.5 Vdc - en çok 16 VDC aralığında olmalıdır.

9. Aküyü korumak için Düşük voltaj alarmına (9.5 V+,-) haiz olmalıdır. Koruma sigortalarına sahip olmalıdır.

10. TS evirici CE işareti taşımalıdır.

11. Evirici en az 2 yıl garantili olmalıdır.

12. Dahili 50 amper PWM solar şarj kontrol ünitesini haiz olacaktır.

Jel Akü
1. Aküler uzun ömürlü güneş enerjisi sistemine uygun bakım gerektirmeyen ve sistem kapalı bir kabin içerisinde çalışacağından akümülatörler jel yapıda olacaktır.

2. Güvenilir sabit çıkış akımı olacaktır. Kullanılacak olan aküler derin deşarja dayanıklı ve kapalı yapıda olacaktır.

3. İstikrarlı performansa sahip olacaktır.

4. Akülerin döngü sayısı %50 DOD seviyesinde >1000 olmalıdır. %100 bakım gerektirmeyecektir. Üretici tarafından 2 yıl garanti verilmelidir.

5. Aküler; 0 ve +50 °C ortam ısısında, 0 – 2000 m. Yükseklikte kurulu bulunduğu hallerde, % 0 – 90 bağıl nem oranında sorunsuz çalışacaktır.

6. Çalışma gerilimi en az 12 Vdc olacaktır.

7. Akülerin imalat tarihi ile idareye teslim tarihi arasında 120 günden fazla olmayacaktır. Akümülatör üzerine imalatçı firma adı, imalat tarihi nominal gerilimi “+”ve “-“ işaretleri, gerilimi silinmeyecek şekilde olacaktır.

Solar Kablo
1. FV modül üzerindeki FV enerji kabloları yüksek sıcaklık ve ısıya dayanıklı, UV dirençli, çift izoleli, halojensiz, kurşunsuz, TS EN 60228 standardına veya yabancı/uluslararası dengi standarda uygun olarak üretilmiş olacaktır.
2. Solar kablolar 90°C (doksan derece) çalışma sıcaklığında sorunsuz kullanılacaktır.

3. FV – solar kablo ve solar kablo –şarj regülatörü- inverter bağlantılarında MC4 tipi erkek ve dişi tip konektörler kullanılacaktır. Konnektörler, özel bağlantı elemanları ve soketler - 40°C(eksi kırk derece) ile +90°C (artı doksan derece) arası işletme sıcaklığına uygun, yüksek akıma uygun, onaylı olacaktır.

FV Alt Konstrüksiyon
1. Güneş enerji panelleri, taşımaya uygun bir şekilde tasarlanmış olacaktır.

2. Sistemde kullanılacak konstrüksiyon kolay montaj yapılacak yapıda olacaktır. Gerektiğinde sökülüp takılabilecek şekilde montaja uygun olacaktır. Paneller Alüminyum raylara bağlantı aparatları ile tutturulup(Tutucu-clamp) montaj edilecektir. Raylar üçgen ayaklara monte edilecek şekilde tasarlanacaktır. Üçgen ayaklar paslanmaz malzemeden olacaktır.

Pano -Elektrik Tesisatı
1. Panolar taşımaya uygun, kulplu, kapaklı olmalıdır.

2. Aşırı ısınmayı önlemek için hava giriş kanalları olmalıdır.

3. Pano yüzeyinde olacak şekilde topraklı 220 AC çıkışı çocuk korumalı, gerekli ikaz etiketli ve sigorta korumalı en az 1 adet Priz olmalıdır.

4. Panoların üzerinde; üretim tarihi model ve seri numaraları içeren metal etiket olmalıdır ve bu etiketler panonun görülebilecek yerinde olmalıdır. Pano ve diğer ana komponentler (ekipmanlar) üzerinde bulunması gereken tüm ikaz, ölüm tehlike levhası, kullanma talimatı ve uyarı talimatı plakaları uygun şekilde takılacaktır.

5. Kapağında şarj regülatörünün ekranını görebilecek şekilde olacaktır.

6. Bütün anahtar ve ekranlar dış kapak üzerinde olacak şekilde tasarlanacaktır.

7. Taşıma sırasında bileşenler zarar görmesin diye tüm bileşenler (Akü-Evirici-Şarj Regülatörü) sabitlenmiş olacaktır.

8. Pano en az 0,8 mm DKP saç ile imal edilmeli.

9. Panolar uygun renklere boyanmış şekilde teslim edilecektir.

10. Panel ile pano arasına enerji aktarımını sağlamak için idarenin onay verdiği konstrüksiyona göre solar PV tipi kablo konulmalıdır.

11. Görünürlük için panolar üzerine ''Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi Osmaniye 2026'' yazısı “TOB, TRGM, IFAD ve KDAKP logoları ile birlikte yer almalı, boya, plaka ya da çıkartma-sticker şeklinde uygulanmalıdır. Kullanılan plakalar kolay okunabilir boyutta hazırlanmalı ve düşmeyecek şekilde monte edilmelidir. Boya veya çıkartma okunabilir boyutlarda hazırlanması, silinmeyecek, solmayacak malzemeler kullanılarak uzun ömürlü olması sağlanmalıdır.

12. Pano içerisindeki komponentlerin (ekipmanlar) yerleşimi panonun taşınması sırasında zarar görmeyecek şekilde tasarlanacaktır. 

13. Kurulacak güneş enerjisi sistemine ait tüm elektrikli ve elektronik cihazlarla, bunların içine konulacağı kabinler, tüm taşıyıcı metal aksamlar, konstrüksiyon ile metal aksamlar, tüm yardımcı metal montaj malzemeleri topraklanacaktır. Hem DC tarafta hem de AC tarafta standartlara uygun topraklamalar yüklenici tarafından yapılacaktır.

14. Pano içerisindeki komponentlerin (ekipmanlar) yerleşimi panonun taşınması sırasında zarar görmeyecek şekilde tasarlanacaktır.

İDARİ ŞARTNAME

1. Arıcılık Paketi, Osmaniye ili Bahçe, Kadirli ve Sumbas Ekonomik Kalkınma Kümesine bağlı köylerde/mahallelerde gerçekleştirilecektir. Hibeler, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olarak yapılacaktır.

2. Yükleniciler, Uygulama Sözleşmesinin ekinde verilen teknik şartnameye uygun olarak hibe sözleşmesinin imzalanmasından itibaren en geç 180 takvim gününde işi tamamlar.
3. Makine ekipman temininde kargo veya benzer aracı nakil unsurları ile yapılan gönderimler sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.
4. Alınacak olan makine ekipmalara tasarım detayları aşağıdaki gibi olan ve üzerinde Bakanlık, IFAD, UNDP, TRGM ve KDAKP logoları ile birlikte “Bu Makine Ekipman, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi hibesi ile alınmıştır.” ifadesinin yer aldığı İPYB’nin belirleyeceği ebatlarındaki metal plaka, bez veya Stecker yapıştırılacaktır.

[image: image3.png]T.C. TARIM ve ORMAN BAKANLIGI f

‘Osmaniye il Tanim v Orman MduriGED \i
(e

&

Bu Makine-Ekipman,
T.C. Tarim ve Orman Bakanli tarafindan yiiriitiilen
KIRSAL DEZAVANTAILI ALANLAR KALKINMA PROJESI

hibesi ile alinmistir.

<





95
9

[image: image4.png][image: image5.jpg][image: image6.jpg][image: image7.jpg]