KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ

2026 YILI HİBE PROGRAMI

Kümelenme Yatırım Ortaklığı (Bireysel Hibeler)

SABİT SU TANKI

TEKNİK ve İDARİ ŞARTNAME

İl Adı	: Osmaniye

EKK Adı	: Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Merkez, Sumbas

Tarih	: 11/03/2026

SABİT SU TANKI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İşin Tanımı		:

1 adet en az 5 ton polietilen dikey-yatay sabit hayvan içme suyu veya bahçe sulama tankı alımı.

Teknik Özellikler	:

- Polietilen dikey-yatay depolar en az 5 ton olmalıdır.

- Depolar polietilen hammaddeden üretilmiş, çift katlı imal edilmiş, dışı mavi içi beyaz renkte olmalıdır.

- En az 5 ton kaynaksız, perçinsiz ve yekpare olmalıdır.

- Hammadesi U.V. stabilizanlı olup güneş ışınlarına karşı dayanıklı olmalıdır.

- Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya Ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğe uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

- En az 5 tonluk Depo ölçüleri ortalama; Çap 200 – 290 cm, Yükseklik 190 – 260 cm, Kapak 40-60 cm arası olmalıdır. Taban ve tavan kalınlığı en az 9 mm, gövde kalınlığı en az 9 mm olmalıdır.

- 10 tonluk Depo ölçüleri ortalama; Çap 230 – 290 cm, Yükseklik 260 – 290 cm, Kapak 40-60 cm arası olmalıdır. Taban ve tavan kalınlığı en az 9 mm, gövde kalınlığı en az 9 mm olmalıdır.

- 15 tonluk Depo ölçüleri ortalama; Çap 280 – 360 cm, Yükseklik 280 – 360 cm, Kapak 40-60 cm arası olmalıdır. Taban ve tavan kalınlığı en az 10 mm, gövde kalınlığı en az 10 mm olmalıdır.

- 20 tonluk Depo ölçüleri ortalama; Çap 270 – 290 cm, Yükseklik 320 – 360 cm, Kapak 40-60 cm arası olmalıdır. Taban ve tavan kalınlığı en az 13 mm, gövde kalınlığı en az 13 mm olmalıdır.

- Standart tahliye vanası her bir depo için 1 adet 1" veya 2" ebadında, pirinç küresel vana ve Q32" ebadında PE100 montaj edilebilecek şekilde olmalıdır. Dolum yapılabilmesi için üst bölgede 11/4" ebadında giriş aparatı olmalıdır. Aparatlar Q40" ebadında PE100 boruya montaj edilebilecek şekilde olmalıdır.

- Tankın alt kuşağında tankın basınçtan zarar görmemesi için en az 2,5 mm kalınlığında sacdan yapılmış en az 25 cm. yüksekliğinde bir kuşak bulunmalıdır.

- En az 2 yıl garantisi olacaktır.

SABİT SU TANKI İDARİ ŞARTNAMESİ

- Tankın üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı, IFAD, UNDP ve Proje logosu ile “Bu Sabit Su Tankı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi finansmanı ile kurulmuştur.” ifadesinin yer aldığı etiket tankın üzerine yapıştırılacaktır.

- Kurulumun tamamlanıncaya kadar yapılan iş ve işlemlerde iş sağlığı ve güvenliği yüklenici firmaya aittir.

- Nakliye ve işçilik dahil tüm kurulum giderleri yükleniciye ait olacaktır. Nakliye sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.

- Makinenin teslim adresi yararlanıcının ikametgâh adresidir.

- Tankın üzerine oturtulacağı zeminin her türlü hazırlığı ve uygulamaları (sağlamlaştırılması, düzlenmesi, taş veya beton vb. yapılması) yararlanıcıya aittir. Zemin hazırlığı işlemleri yüklenicilerin su tankı nakli yapılmadan 15 gün önce hazır hale getirilecektir. Zeminden kaynaklı doğabilecek tüm sorunlar yararlanıcı sorumluluğundadır.

- İş bitirme tarihi Sözleşme imzalanmasını müteakip 120 (yüz yirmi) gündür.